TLO2-4: Reproducibilidad test-retest de las redes de conectividad intrínseca para resonancia magnética funcional

## A. Hernándeza,*, M. Lópezb,*

a Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, México

b Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, México

* Autor para correspondencia: ara171090@hotmail.com, mtaliesin@gmail.com

Introducción: La señal de resonancia magnética funcional dependiente del nivel de oxigenación sanguínea (BOLD), se usa para inferir la actividad cerebral. Esto ha permitido hacer mapas de correlación entre las series de tiempo de voxeles distantes. Incluso en estado de reposo, el cerebro humano tiene una actividad intrínseca, la cual se compone de fluctuaciones espontáneas de baja frecuencia (0.001 a 0.01 Hz).1 A partir de estos circuitos, conocidos como redes de activación intrínseca (ICN), se han tratado de establecer biomarcadores para ayudar al diagnóstico de ciertas patologías neuropsiquiátricas2.

Sin embargo, antes de implementar estos marcadores en la práctica clínica es necesario caracterizar su rango de validez y reproducibilidad.

Materiales y métodos: El presente trabajo estudia la reproducibilidad test-retest de las componentes de la ICN con tres sesiones de resonancia magnética en un resonador de 3.0 Teslas (Philips Ingenia).

Participaron 12 voluntarios sanos (6 hombres, 6 mujeres) de edades entre 20 y 40 años, diestros de acuerdo al Inventario de Lateralidad Manual de Edimburgo, sin antecedentes neurológicos, psicológicos o psiquiátricos, evaluados con la Mini Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional, Inventario de los 90 Síntomas, Mini Examinación del Estado Mental, Inventario de Depresión de Beck y Escala de Autoestima de Rosemberg.

En cada sesión se adquirió una imagen estructural ponderada en T1, con TE/TR= 30/7 ms, FOV= 240 mm x 240 mm x 180 mm, pixel isométrico de 1 mm.

Para obtener las imágenes funcionales se utilizó una secuencia FE-EPI. TE/TR = 30/ 2000 ms, FA = 75º, FOV= 240 mm x 240 mm x 123 mm, tamaño de matriz de 80x 78 x 35, voxel isométrico de 3mm, gap de 0.54 mm. Tiempo de adquisición 5:11 min. En cada sesión se les indicó a los participantes mantener los ojos abiertos, no quedarse dormidos y no pensar en algo particular. El tiempo entre sesiones fue de 15 días.

Resultados: Se utilizó Análisis Probabilístico de Componentes Independientes (PICA) implementado con el paquete MELODIC del software FSL 5.0.8.3. Para la primera parte del estudio, se hizo un análisis de single session, para una muestra de 5 sujetos, para cada una de las tres sesiones (15 sesiones en total). Se utilizó la herramienta de estimación automática de componentes y se calculó el Coeficiente de Correlación Intraclase usando para comparar el número de componentes estimadas en cada sesión.

Tabla 1: ICC para el número de componentes independientes entre sesiones.

| Sesiones | 1-2 | 2-3 | 1-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICC | 0.41 | 0.65 | 0.66 |

Conclusiones: Se lograron identificar algunas de las componentes más prominentes de la ICN, como la Default Mode Network, la red de saliencia, visual primaria, sensomotora y auditiva. Sin embargo, el número de componentes para cada sujeto tiene una gran variabilidad entre sesiones. Para trabajo a futuro se evaluará la reproducibilidad de cada una de las componentes.

Agradecimientos

Agradecemos al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

Apoyo de CONACYT a través de la División de Física Médica, Sociedad Mexicana de Física para la inscripción al congreso.

Bibliografía

1.	P.E, Alvarez-Segura et al., Actividad funcional cerebral en estado de reposo: redes en conexión, Rev. Neourol. 2011; 52(1) S3-10.

2.	M.D Fox and M. Greicius, Clinical applications of resting state functional connectivity, Front. Syst. Neurosci. 2010; 4, 19.

3.	C.F. Beckmann and S.M. Smith, Probabilistic Independent Component Analysis for Functional Magnetic Resonance Imaging, FMRIB Technical Report TR02CB1